Fakulta tělesné kultury | U Letiště 976/32, 779 00 Olomouc| GPS N 49°35.62598', E 17°12.75905'

tel: +420 585 636 710| www.acbaluo.cz

Centrum kinantropologického

výzkumu FTK

# INTERIÉR A VSTUP

Vyhrazená parkovací místa se nachází za budovou AC Baluo a CKV. Hlavní vstup do budovy je společný se vstupem do Balua a je volně přístupný. Nachází se v horní části kampusu Neředín, podélný sklon je 4,3 %, povrch je tvořen dlážděním a asfaltem. Hlavní vstup: vchodové jednokřídlé dveře do AC Baluo mají průjezdnou šířku 115 cm, otvírají se mechanicky a ven. Vedle vchodu se nachází ve výšce 96 cm zvonek s interkomem. Vstupní dveře jsou prosklené s kontrastním značením ve spodní i horní výškové úrovni. Prostor v zádveří i před vstupem je dostatečný. Při vstupu hlavním vchodem je přímo naproti recepce, u recepce je nutné se dát doleva a následně napravo do chodby, která je ukončena prosklenými dveřmi, těmi se dostaneme do zádveří vedlejšího vchodu. Následně je vstup již stejný jako v případě vedlejšího vstupu, který se nachází z druhé strany budovy.

Vedlejší vstup je taktéž volně přístupný bez znatelného sklonu. Vodicí linie chybí. Schody před vstupem nejsou. Plocha před dveřmi je dostatečná. AOM chybí. Dveře jsou jednokřídlé, mechanické s otevíráním ven, průjezdová šířka je 84 cm. Je ovšem nutné překonat 5cm práh. Prostor v zádveří je dostatečný. V zádveří se nachází zvonek vpravo od dveří zádveří, je ve výšce 156 cm, odsazený 50 cm od prosklených dveří zádveří. Ty jsou dvoukřídlé, mechanické s otevíráním do zádveří. Průjezdová šířka hlavního křídla je 83 cm, vedlejšího 90 cm. Kontrastní značení prosklených ploch je v horní i spodní výškové úrovni. Po vstupu do interiéru se dostaneme do prostorných chodeb. Schodiště je mimo interiér, je tvořeno vždy 11 schody a následně podestou. Pro překonání jednotlivých pater je v interiéru možné využít výtah. Všechna patra jsou koncipována stejně. Výtah spojuje patro 0 – 3. Nachází se vždy nalevo po vstupu ze zádveří, je volně přístupný. Dojezd je na hlavních podestách. Nástupní plochy jsou dostatečné. Dveře výtahu jsou šachetní s průjezdnou šířkou 90 cm, otevírání je automatické. Ovladače na nástupních místech jsou ve výšce 110 cm. Tlačítka jsou plochá, digitální, Braille není. AOM u výtahu chybí. Klec výtahu má rozměry 114 cm šířka, 144 cm hloubka. Výtah není průchozí. Klec výtahu je vybavena zrcadlem, které tvoří celou čelní stěnu a sedátkem, funkčním ve všech polohách, kdy je možné obsluhovat výtah, madlo chybí. Horní tlačítko ovladače v kabinách je ve výšce 120 cm. Hlášení je jak fonetické, tak akustické.

# UPRAVENÉ WC

Upravené WC se nachází na každém patře, vždy po pravé straně po vstupu do interiéru. Kabina je samostatná, označená piktogramem i Braillem. Šířka dveří je 90 cm, otvírají se z kabiny a jsou uvnitř opatřeny madlem. Vypínač je automatický. Kabina je široká i hluboká shodně 210 cm. Vzdálenost od levého boku k levé stěně je 143 cm, pravého boku k pravé stěně pak 32 cm. Sedátko je ve výšce 40 cm a je odsazeno 30 cm. Prostor pro vozík je volný, toaletní papír je v dosahu. Toaleta má funkční splachování vzadu ve výšce 100 cm i z boku ve výšce 103 cm. Vzdálenost toalety od rohu je 58 cm. WC je opatřeno madly, kdy levé je sklopné a pravé pevné, obě o shodných rozměrech – 84 cm délka a 80 cm výška. Osová vzdálenost madel je 58 cm.

Umyvadlo je umístěno ve výšce 80 cm, kdy podjezd umyvadla je dostatečný. Páková baterie je ve výšce 97 cm od podlahy. Madlo u umyvadla je svislé. Toaleta je vybavena tažným signalizačním zařízením – spodní úroveň 25 cm, horní úroveň 114 cm. Přebalovací pult chybí. Běžné WC v objektu je, není označeno Braillem.

# FOTOGALERIE

Obrázek 1. 	Vyhrazená parkovací stání před budovou

Obrázek 2. 	Přístup k hlavnímu vstupu do budovy

Obrázek 3. 	Hlavní vstup do budovy

Obrázek 4. 	Přístup k vedlejšímu vstupu do budovy

Obrázek 5. 	Vedlejší vstup do budovy

Obrázek 6. 	Dveře vedlejšího vstupu do budovy

Obrázek 7. 	Interiér – pohled na zádveří zevnitř

Obrázek 8. 	Interiér Balua (po vstupu hlavním vchodem, pohled od bufetu)

Obrázek 9. 	Přístup k CKV po vstupu hlavním vchodem

Obrázek 10. 	Chodba ke vstupu do interiéru CKV

Obrázek 11. 	Vstup do interiéru CKV

Obrázek 12. 	Informační tabule

Obrázek 13.	Interiér – kuchyňka

Obrázek 14. 	Interiér – chodba s pohovkou

Obrázek 15. 	Interiér – chodba

Obrázek 16. 	Výtah

Obrázek 17. 	Pohled do interiéru výtahu

Obrázek 18.	Ovládací panel ve výtahu

Obrázek 19. 	Upravená toaleta – vstupní dveře

Obrázek 20.	Interiér upravené toalety – pohled na toaletu

Obrázek 21. 	Interiér upravené toalety – pohled na umyvadlo